南通市第三人民医院东区（公共卫生临床医学中心）会议室LED屏、音响项目

技术了解需求

## 一、项目建设需求

为满足南通市第三人民医院东区（公共卫生临床医学中心）部分会议室的使用需求，拟采购相关LED屏及音响设备。

- 需求清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数规格需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、G楼2F |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 1.名称：室内LED全彩显示屏，屏体有效显示面积（宽*高）3200*1760mm=5.632㎡，整屏分辨率（宽*高）1600*880点； 2.像素点间距:2mm；像素点密度：250000点/m²； 3、采用SMD表贴三合一技术； 4、支持亮度200-600CD/m²，0-100%任意可调，水平视角≥168°/垂直视角≥163°； 5.拼缝微调节结构支持三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节； 6.对比度：≥9000:1； 7.刷新率≥3840Hz，高刷新率，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 8.使用寿命：≥100000h，支持7*24小时连续工作； 9.平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于100000h； 10.像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点； 11.维护方式支持前维护，支持模组、接收卡的带电维护、热拔插； | 5.632 | m2 |
| 2 | 接收器 | 1、名称:同步接收系统 2.集成标准HUB75接口，采用千兆网口，可以连接PC端。支持色彩管理、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能，支持固件程序版本回读、支持固件程序版本回读，配置参数回读，90°旋转，支持温度、电压、通讯状态主动监控。 | 1 | 台 |
| 3 | 视频处理器 | 1、名称:视频处理器 2、支持4个网口输出，最大带载260万像素； 3、输入接口:包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB 播放，1路CVBS； 4、支持窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能； 5、支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式； 6、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等； 7、支持创建6个用户场景作为模板保存，方便使用； | 1 | 台 |
| 4 | 软件 | 1、名称：控制软件 2、是一款视频处理器的智能控制平台，支持视频处理器和二合一视频控制器。 3、根据所连接设备功能的不同V-Can所展现的界面及功能会有相应区别。 4、上位机软件，用于控制硬件，服务于硬件。 5、比硬件操作更方便，更快捷。比硬件菜单功能更丰富。 6、软件操作界面简单。 7、完全可视化操作，易于使用和操控。 8、支持在Windows、MAC操作平台使用。 | 1 | 套 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：LED显示屏专用内置配电箱 2、规格：LED显示屏专用内置配电箱（功率：≥10KW） 3、输入：接线方式：3相5线制，输入电压（V）：3相380V，输入频率（HZ）：50/60Hz； 4、输出：接线方式：单相，3线输出，输出电压（V）：交流220V； 5、手动控制方式：外置一键开关按钮 6、远程控制方式：对接中控平台控制 7、安装方式：内嵌屏内安装 | 1 | 套 |
| 6 | 钢结构 | 1、名称：结构+包边 2、规格：包边采用哑黑不锈钢，定制固装钢结构，镀锌方管，现场焊接，为保证LED全彩显示屏的安装精度、效果和结构安全。 | 5.632 | m2 |
| 7 | 交换机 | 24口千兆电口交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 无线投屏 | 无线投屏 | 1 | 套 |
| 9 | 屏内连接线 | 1、名称:电源及电源线 2、LED屏模组及三芯软护套电线电缆 | 1 | 项 |
| 10 | 会议音箱 | 1、全频柱阵列音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、配备简易壁挂件和Φ35底座 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标: 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：600W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：115dB 6、最大声压级：121dB 7、额定频率范围：110～18000Hz 8、全频扬声器：3.5"×4 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° 10、尺寸(mm)：560(H)×145(W)×165(D) 11、净重：6.5Kg | 2 | 只 |
| 11 | 功率放大器 | 1、先进的外观工艺，时尚、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内，整机工艺布局更加合理。 2、经典D类电路，具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度。 3、完善的保护功能 电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。 采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。 电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。 多点温度监控，确保功放不过热。 模具成型的绝缘和风道设计，保证了安规的要求和功放不过热。 进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热。 4、完善的输入、输出接口 XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷。 输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。 5、具有低通功能选择 方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器。 6、具有桥接功能选择 方便系统桥接应用模式的功率扩展。 1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，桥接：1×600W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0dBu（0.775V）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB 8、最大功率消耗：850W； 9、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 12 | 吸顶音箱 | 1、两分频同轴吸顶音箱 2、箱体采用成型金属壳体 3、金属防护网 技术指标: 1、额定阻抗：16Ω 2、额定功率：60W 3、最大功率：240W 4、特性灵敏度：90dB 5、连续声压级：108dB 6、最大声压级：114dB 7、额定频率范围：100～20000Hz 8、同轴扬声器：6.5"×1 9、覆盖角度（H×V）：90°×90° 10、输入接口：凤凰钳位电路接口×1 11、尺寸（mm）：φ252mm×178.5mm(H) 12、净重:3kg 13、开孔尺寸：Φ224mm | 6 | 只 |
| 13 | 功率放大器 | 1、先进的外观工艺，时尚、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内，整机工艺布局更加合理。 2、经典D类电路，具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度。 3、完善的保护功能 电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。 采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。 电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。 多点温度监控，确保功放不过热。 模具成型的绝缘和风道设计，保证了安规的要求和功放不过热。 进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热。 4、完善的输入、输出接口 XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷。 输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。 5、具有低通功能选择 方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器。 6、具有桥接功能选择 方便系统桥接应用模式的功率扩展。 1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，桥接：1×600W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0dBu（0.775V）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB 8、最大功率消耗：850W； 9、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz | 2 | 台 |
| 14 | 智慧运算中心 | 1、音频矩阵：模拟输入8路，模拟输出8路，支持手机、平板与电脑端软件任意切换； 2、模拟输入通道：8 3、模拟输出通道：8 4、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 5、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 6、采样率:48 kHz，± 100 ppm; 7、THD+N:0.002% @+4dBu 8、输入动态范围：110dB 9、输出动态范围：110dB 10、1路RS232 11、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 12、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 13、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、支持物联网平台化管理，并可实时完成音频信号路由、状态查看、调整信号切换，场景调用等。 | 1 | 台 |
| 15 | 反馈抑制器 | 1、本设备为专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所； 2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能； 3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正； 4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB； 5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用； 6、监测速度：高/中/低可选； 7、输出电平：高/中/低可选 8、2寸TFT液晶显示屏； 9、密码锁定和解锁功能； 10、中英文语言选择功能； 11、支持PC软件全功能控制。 技术指标: 1、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB 2、总谐波失真(1kHz)：≤0.01%； 3、信噪比(A计权)：≥105dB； 4、最大输入电平：≥18dBu； 5、最大输出电平：≥11dBu； 6、串音：≥100dB 7、增益差：≤0.5dB | 1 | 台 |
| 16 | 调音台 | 1、8路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB。 2、支持48V幻象供电， 3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出） 4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声。 5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声。 6、支持蓝牙接收,USB声卡功能。 7、支持声控（话筒优先） 8、内置99种DSP效果器。 9、支持三段均衡，中频带参量EQ。 10、采用60mm行程推子。 11、支持通道监听。 12、全中文操作界面。 13、主通道支持7段图示均衡。 14、每路话放支持低切。 15、辅助1支持推子前后切换。 技术指标: 1、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB 2、总谐波失真：≤0.1% 3、信噪比（A计权）：≥95dB 4、增益：≥70dB 5、最大输入电平：≥18dBu 6、最大输出电平：≥18dBu 7、总量：5.8kg | 1 | 台 |
| 17 | 网络电源时序器 | 1、液晶显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； 2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； 3、采用新国标电源插座，安全有保障； 4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 5、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。 6、支持PC和Android端控制 技术指标: 1、可控电源路数：8路； 2、时序通道：默认1秒（可通过上位机修改，最大96秒）； 3、通道额定输出电流：10A； 4、整机额定总输出电流：25A | 1 | 台 |
| 18 | 一拖四无线会议麦克风（方管） | 产品特点： 1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果； 2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收； 3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息； 4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键； 5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式； 6、会议单元为一体化的方形拾音管，外形美观不遮挡面部。具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响； 7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频； 8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。 综合技术参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 单机频带宽度：80MHz 单机频道数量：200个(B组）、48个（C组） 综合T.H.D.：<1%@1kHz 频率响应：65Hz-15kHz 有效使用距离：50米(无遮挡) 接收机参数： 频率稳定度：±0.005%(-10°C-50°C) 最大频偏：±45KHz 射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB 接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式：CPU噪声MUTE 天线：50Ω/TNC 显示方式：三色LCD 电源供应：DC 12V 音频输出接口：XLR ×4、XLR/TS×1 外形尺寸（主体）：483mm(宽）*44mm（高）*220mm（深） 重量：约2.5kg(含附件） 发射器参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 发射模式：CPU控制载波生成+导频生成 最大频偏：±45KHz 显示方式：LCD 拾音头：φ14 电容式 供电方式：三节AA电池 电池寿命：约8小时 重量：约940g（含电池） 外形尺寸：底座：108mm(宽）*65mm（高）*155mm（深），含管平高130mm 咪管：35mm（宽）*24mm(高）*210mm(长） (不含中柱） | 1 | 套 |
| 19 | 音视频矩阵 | 1.高清HDMI矩阵，标准机架设计，高度为1U； 2.支持8路HDMI输入，8路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，分辨率可达4K@30HZ； 3.每路输入接口均支持HDCP解析、支持EDID透传和学习； 4.采用水晶可视化按键，两键式操作，让信号切换更加简单有效，操作人员零基础就可以轻松掌握所有操作； 5.支持可视化按键、RS-232、TCP/IP以及遥控多种控制方式； 6. 前面板LCD显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置； 7.采用ESD静电防护设计，能承受人体放电模式: ± 8kV (气隙放电)，± 4kV (接触放电)，有效地避免了静电对设备的干扰及损害； 8.采用航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航。 | 1 | 套 |
| 20 | 机柜 | 音孔机柜，前玻璃后网孔，1.8米机柜 | 1 | 套 |
| D楼-1F |  |  |  |  |
| 21 | 电视 | 海信电视机/85E7G(85寸)，含壁装支架 | 1 | 台 |